DOKUMENTACJA DATASETU

Predykcja produkcji energii solarnej

Farma solarna 100 MWp  —  region Katowice (50°N)

Zakres danych: 01.01.2023 – 31.12.2024

Rozdzielczość: godzinowa  •  Rekordów: 17 544  •  Kolumn: 13

Hackathon AI — Tauron × Ethereum 2024

# 1. Wstęp i cel datasetu

Niniejszy dokument opisuje syntetyczny dataset wygenerowany na potrzeby trenowania Modelu A — modelu uczenia maszynowego prognozującego godzinową produkcję energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 100 MWp, zlokalizowanej w rejonie Katowic (szerokość geograficzna 50°N, długość 19°E).

Dataset obejmuje dwa pełne lata kalendarzowe (2023–2024), co daje 17 544 rekordów godzinowych i 731 dni. Dane zostały wygenerowane z wykorzystaniem modeli fizycznych i statystycznych odwzorowujących rzeczywiste zależności atmosferyczne i energetyczne charakterystyczne dla południowej Polski.

Model A jest pierwszym ogniwem w kaskadowym systemie decyzyjnym: jego wynik (prognoza produkcji w MWh) zasila Model B, który na tej podstawie decyduje o strategii handlowej operatora energetycznego — ile energii zgłosić na Rynek Dnia Następnego (RDN), kiedy uruchomić jednostki węglowe, a kiedy skierować nadwyżkę do magazynów.

# 2. Struktura i podstawowe informacje

Plik: solar_dataset_tauron.csv

Format: CSV, separator przecinek, kodowanie UTF-8, bez brakujących wartości (0 NaN)

Wiersze: 17 544 rekordów godzinowych (+ nagłówek)

Kolumny: 13 (5 pomocniczych/czasowych + 7 cech predykcyjnych + 1 zmienna celu)

Zakres: 2023-01-01 00:00 do 2024-12-31 23:00, rozdzielczość 1 godzina

Farma: 100 MWp, nachylenie paneli 35°, azymut 180° (południe), Katowice

Produkcja: średnia dzienna 154 MWh, rekord dniowy 713 MWh (17.07.2023), minimum zimowe 6 MWh/dzień

# 3. Przeągląd wszystkich kolumn

Poniższa tabela zawiera zestawienie wszystkich 13 kolumn datasetu wraz z jednostkami, zakresem wartości, siłą korelacji liniowej ze zmienną docelową oraz krótkim opisem. Gwiazdka (*) przy korelacji oznacza, że wartość liniowa jest myląca — wpływ jest nieliniowy i wymaga kodowania cyklicznego.

| Kolumna | Jednostka | Zakres wartości | Korelacja z prod. | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| timestamp | datetime | 2023-01-01 00:00 – 2024-12-31 23:00 | — | Znacznik czasu rekordu. Kolumna pomocnicza do sortowania i tworzenia cech lagowych. Nie wchodzi do modelu jako surowa wartość. |
| date | data | 2023-01-01 – 2024-12-31 | — | Data bez godziny. Każda wartość powtarza się 24 razy. Służy do grupowania po dniu i obliczania dziennej sumy produkcji. |
| hour | 0–23 | 0–23 | +0.033* | Godzina doby. Pozornie niska korelacja liniowa — zależność jest sinusoidalna. Wymaga kodowania cyklicznego (sin/cos). |
| day_of_year | 1–366 | 1–366 | +0.012* | Dzień roku. Wyraża sezonowość — wpływ silnie nieliniowy. Zakoduj jako sin/cos przed użyciem w modelu. |
| month | 1–12 | 1–12 | — | Miesiąc. Grubsza wersja day_of_year. Pomocnicza do interpretacji i grupowania wyników. |
| uv_index | 0–11 (WHO) | 0.00 – 10.68 | +0.907 | Indeks UV. Najsilniejszy predyktor — prawie liniowa zależność z produkcją w godzinach dziennych. Zerowy w nocy. |
| cloud_cover_pct | % | 0 – 100 | –0.400 | Zachmurzenie nieba w %. Modelowane jako proces AR(1) — fronty trwają kilka dni. Wpływ silnie nieliniowy. |
| sunshine_pct | % | 0 – 100 | +0.864 | Procent godziny z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Łączy pozycję słońca i brak zachmurzenia. |
| temperature_c | °C | –9.3 – 30.7 | +0.534 | Temperatura powietrza. Pozornie pozytywna korelacja — wynika z koincydencji z latem. Fizycznie wysoka temp. szkodzi (–0.4%/°C > 25°C). |
| wind_speed_ms | m/s | 3.2 – 17.1 | –0.223 | Prędkość wiatru. Silny wiatr koreluje z frontami (ujemnie z produkcją), ale chłodzi panele przy słonecznej pogodzie. |
| humidity_pct | % | 43.5 – 100 | –0.501 | Wilgotność względna. Pośredni sygnał złej pogody — nie wpływa na panel bezpośrednio, ale koreluje z zachmurzeniem (+0.80). |
| pressure_hpa | hPa | 998.9 – 1026.3 | +0.145 | Ciśnienie atmosferyczne. Najsłabszy predyktor. Wyż baryczny koreluje z pogodną pogodą, niż z zachmurzeniem. |
| production_mwh | MWh | 0.0 – 92.0 | TARGET | Produkcja energii farmy 100 MWp w danej godzinie. Zmienna docelowa modelu. 53% rekordów = 0 (noc i zimowe szczyty zachmurzenia). |

# 4. Szczegółowy opis kolumn

## 4.1  timestamp i date — kolumny pomocnicze

Kolumna timestamp zawiera pełny znacznik czasu każdego rekordu w formacie ISO 8601 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS). Kolumna date zawiera samą datę bez godziny — każda jej wartość występuje 24 razy (jeden raz na każdą godzinę doby). Żadna z tych kolumn nie wchodzi do modelu jako surowa cecha.

Ich główne zastosowanie to: sortowanie danych przed podziałem treningowo-testowym, tworzenie cech lagowych (produkcja z poprzedniego dnia lub tygodnia) oraz poprawna implementacja TimeSeriesSplit — w której kolejność czasowa musi być zachowana, aby uniknąć wycieku danych z przyszłości.

## 4.2  hour — godzina doby

Kolumna hour zawiera godzinę doby jako liczbę całkowitą od 0 (północ) do 23 (23:00). Jest to jedna z najważniejszych zmiennych strukturalnych — determinuje, czy Słońce jest nad horyzontem i jaki jest kąt padania światła. Produkcja wynosi zero dla godzin 0–5 i 19–23 przez cały rok, a osiąga średni szczyt 24,60 MWh o godzinie 12:00.

Pozornie niska korelacja liniowa (+0,033) wynika ze sinusoidalnego kształtu zależności — produkcja rośnie od świtu, osiąga szczyt w południe i spada symetrycznie do zmierzchu. Model liniowy tego nie wykryje, ale XGBoost i LSTM tak. Jednak żeby model działał poprawnie na granicy doby (godzina 23 i 0 są fizycznie blisko), należy zakodować godzinę cyklicznie: hour_sin = sin(2π×h/24) oraz hour_cos = cos(2π×h/24).

## 4.3  day_of_year — dzień roku i sezonowość

Kolumna day_of_year zawiera numer dnia w roku: dzień 1 to 1 stycznia, dzień 172 to przesilenie letnie (21 czerwca), dzień 355 to przesilenie zimowe (21 grudnia). Wyraża fundamentalną sezonowość produkcji solarnej: latem (dni 150–220) farma produkuje kilkadziesiąt razy więcej energii niż zimą (dni 1–30 i 335–365), bo zmienia się długość dnia (od ok. 8h w grudniu do ok. 16h w czerwcu) oraz kąt padania Słońca na panele.

Mimo że korelacja liniowa z produkcją wynosi zaledwie −0,012 (mylnie sugerując brak związku), zmienna ta jest kluczowa dla modelu. Zależność jest silnie nieliniowa i sinusoidalna. Należy ją zakodować jako: doy_sin = sin(2π×doy/365) i doy_cos = cos(2π×doy/365). Model odkryje wtedy sezonowość automatycznie i będzie wiedział, że grudzień i styczeń są blisko siebie w cyklu rocznym.

## 4.4  uv_index — indeks UV (najsilniejszy predyktor)

Indeks UV mierzy intensywność promieniowania ultrafioletowego docierającego do powierzchni ziemi w skali WHO: 0–2 niski, 3–5 umiarkowany, 6–7 wysoki, 8–10 bardzo wysoki, 11+ ekstremalny. W datasecie wartości sięgają od 0,0 (noc, zachmurzenie) do 10,68 (letnie południe bez chmur). Średnio w ciągu roku UV wynosi 1,52, co wynika z uwzględnienia 53% rekordów nocnych (UV = 0).

To najsilniejszy predyktor w datasecie: korelacja z produkcją wynosi +0,907. Indeks UV jest pochodną natężenia promieniowania GHI, które bezpośrednio napędza produkcję fotowoltaiczną. Przy UV = 0 produkcja wynosi zawsze zero. Przy UV = 8–10 (letnie południe, bezchmurnie) farma osiąga 80–92 MWh/h. Silnie koreluje z sunshine_pct (+0,915), temperaturą (+0,661) i ujemnie z zachmurzeniem (−0,417).

## 4.5  cloud_cover_pct — zachmurzenie nieba

Kolumna cloud_cover_pct wyraża procent nieba pokrytego chmurami: 0% oznacza całkowity brak chmur, 100% to pełne zachmurzenie. Średnia roczna wynosi 53,2%, co jest realistyczne dla klimatu Polski. Zachmurzenie modelowano jako proces autoregresyjny AR(1) ze współczynnikiem 0,992, co oznacza że fronty atmosferyczne utrzymują się przez kilka dni — dokładnie jak w rzeczywistości.

Wpływ na produkcję jest silnie nieliniowy i ujemny (korelacja −0,400). Nie oznacza to, że 50% zachmurzenia daje 50% produkcji — w rzeczywistości 40–60% chmur redukuje produkcję do ok. 33% maksimum. Chmury blokują promieniowanie bezpośrednie (DNI), ale zostawiają część promieniowania rozproszonego (DHI). Silnie koreluje z wilgotnością (+0,798) i ciśnieniem (−0,509).

| Zachmurzenie | Liczba godzin | Śr. produkcja (MWh) | % max produkcji | Interpretacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–20% (bezchmurnie) | 578 | 36.0 | 100% | Idealne warunki — pełne promieniowanie bezpośrednie. Panele pracują blisko mocy nominalnej. |
| 20–40% (niewielkie) | 2 212 | 21.7 | 60% | Chmury pierzaste lub cumulus z prześwitem — produkcja nadal wysoka. |
| 40–60% (umiarkowane) | 3 207 | 11.8 | 33% | Najbardziej typowy stan w Polsce — overcast z przerwami. Dominują godziny z takim zachmurzeniem. |
| 60–80% (duże) | 1 673 | 3.4 | 9% | Gęste chmury. Produkcja pochodzi głównie z promieniowania rozproszonego DHI. |
| 80–100% (całkowite) | 552 | 0.8 | 2% | Pełne zachmurzenie (nimbostratus). Minimalna produkcja, praktycznie tylko rozproszenie. |

## 4.6  sunshine_pct — procent nasłonecznienia

Kolumna sunshine_pct wyraża procent danej godziny, w której Słońce bezpośrednio świeciło na panel — bez blokady przez chmury. Wartość 100% oznacza, że przez całą godzinę nie było zachmurzenia blokującego promień bezpośredni; 0% oznacza pełne zachmurzenie lub noc. W nocy zawsze wynosi 0, niezależnie od stanu nieba.

To drugi najsilniejszy predyktor (korelacja +0,864). Uchwyca jednocześnie dwie informacje: czy Słońce jest nad horyzontem (składnik godziny/dnia roku) i czy chmury go nie zasłaniają (składnik zachmurzenia). Dlatego sunshine_pct i uv_index są silnie ze sobą skorelowane (+0,915) — jednak model korzysta z obu, bo UV lepiej mierzy intensywność, a sunshine_pct lepiej mierzy czas trwania bezpośredniego światła.

## 4.7  temperature_c — temperatura powietrza

Temperatura powietrza w stopniach Celsjusza waha się od −9,3°C (zimowa noc) do +30,7°C (letnie popołudnie), ze średną roczną 10,0°C. Wygenerowana z trzech składników: sezonowości rocznej (max ~22°C w lipcu, min ~−2°C w styczniu), dobowego cyklu (rano chłodniej, popołudniu cieplej o ok. ±4°C) oraz szumu z autokorelacją AR(1), symulującego wielodniowe odchylenia (fronty ciepła i zimna).

Korelacja z produkcją wynosi +0,534, co może mylić. Pozytywna korelacja nie wynika ze związku przyczynowego, lecz z koincydencji sezonowej: latem jest równocześnie ciepło i dużo słońca. Fizycznie wysoka temperatura szkodzi panelom — powyżej 25°C każdy dodatkowy stopień obniża sprawność o 0,4% (standard IEC 61215). W datasecie średnia produkcja przy temperaturze powyżej 25°C wynosi 40,2 MWh, a przy 15–25°C tylko 18,9 MWh — wyższa wartość wynika wyłącznie z letniego słońca, nie z samej temperatury. Najsilniej koreluje z wilgotnością (−0,859) oraz UV (+0,661).

## 4.8  wind_speed_ms — prędkość wiatru

Prędkość wiatru na wysokości 10 metrów nad ziemią, wyrażona w metrach na sekundę. W datasecie wartości wynoszą od 3,2 do 17,1 m/s, ze średną 7,74 m/s. Zmienna ta zawiera składnik sezonowy (silniejszy wiatr zimą przy przejsciach frontów) oraz składnik losowy z autokorelacją. Wiatr nigdy nie spada do zera, co odpowiada realistycznym warunkom w Polsce.

Wiatr ma dwa przeciwstawne efekty na produkcję. Efekt negatywny: silny wiatr koreluje z frontami atmosferycznymi i zachmurzeniem (+0,360 z cloud_cover), stąd ujemna korelacja z produkcją (−0,223). Efekt pozytywny: wiatr chłodzi panele i poprawia ich sprawność o 2–5% przy słonecznej pogodzie. Wypadkowy efekt zależy od kontekstu — jest to złożoną interakcją (wind × cloud_cover), którą model nieliniowy (XGBoost, LSTM) wykryje automatycznie, ale regresja liniowa nie.

## 4.9  humidity_pct — wilgotność względna

Wilgotność względna wyraża stosunek rzeczywistej zawartości pary wodnej w powietrzu do maksymalnej możliwej przy danej temperaturze. W datasecie wartości wahają się od 43,5% (gorący, suchy letni dzień) do 100% (mgła, rosa, opady). Średnia roczna 82,9% jest realistyczna dla południowej Polski.

Wilgotność sama w sobie fizycznie nie wpływa na panel solarny. Jej średnia ujemna korelacja z produkcją (−0,501) wynika z pośrednich zależności: wysoka wilgotność towarzyszy zazwyczaj zachmurzeniu, mgłom i opadom — wszystkim czynnikom ograniczającym nasłonecznienie. Działa jako „merasygł złej pogody”. Najsilniej koreluje z temperaturą (−0,859) i zachmurzeniem (+0,798). Po sprawdzeniu wartości SHAP model prawdopodobnie potraktuje ją jako redundantną względem tych dwóch zmiennych.

## 4.10  pressure_hpa — ciśnienie atmosferyczne

Ciśnienie atmosferyczne redukowane do poziomu morza, wyrażone w hektopaskalach. Standardowe ciśnienie atmosferyczne wynosi 1013,25 hPa. W datasecie wartości mieszczą się w zakresie 998,9–1026,3 hPa, ze średną 1013,3 hPa i małym odchyleniem standardowym (3,58 hPa).

To najslabszy predyktor w datasecie — korelacja liniowa z produkcją wynosi zaledwie +0,145. Wyższe ciśnienie koreluje z mniejszym zachmurzeniem (−0,509 z cloud_cover): wyż baryczny (>1020 hPa) oznacza stabilną pogodę bez frontów, średnie zachmurzenie tylko 24,5%. Niż (<1005 hPa) oznacza fronty i opady, średnie zachmurzenie 80,6%. W datasecie ciśnienie jest więcej przydatne jako predyktor zmiany pogody niż bieżącej produkcji — gwaltowny spadek o >5 hPa w 3 godziny sygnalizuje zbliżający się front.

| Przedział ciśnienia | Śr. zachmurzenie (%) | Interpretacja |
| --- | --- | --- |
| Niż < 1005 hPa | 80.6% | Głęboki niż baryczny — fronty atmosferyczne, opady, całkowite zachmurzenie. Produkcja minimalna. |
| 1005–1013 hPa | 61.6% | Niskie ciśnienie — zmienna pogoda, częste zachmurzenie, typowy stan przejściowy. |
| 1013–1020 hPa | 46.7% | Ciśnienie normalne — mieszana pogoda, zachmurzenie umiarkowane. |
| Wyż > 1020 hPa | 24.5% | Wyż baryczny — stabilna pogoda bez frontów, niskie zachmurzenie, dobra produkcja solarna. |

## 4.11  production_mwh — zmienna docelowa (TARGET)

Kolumna production_mwh zawiera produkcję energii elektrycznej z farmy w danej godzinie, wyrażoną w megawatogodzinach. To jest zmienna docelowa modelu — to właśnie jej wartości model ma przewidywać na podstawie pozostałych kolumn.

Wartości wahają się od 0,0 MWh do 92,0 MWh (92% mocy zainstalowanej, co jest realistycznym szczytem dla bardzo dobrych warunków letnich). średnia godzinowa wynosi 6,42 MWh, co wynika z uwzględnienia 53% rekordów nocnych (produkcja = 0). Średnia produkcja dzienna to 154 MWh, maksymalny dzień w historii to 17 lipca 2023 roku (713 MWh).

Rozkład wartości jest silnie prawostronnie skośny: połowa rekordów ma wartość zero, a rekordowe godziny (>70 MWh) zdarzają się rzadko i tylko latem. Należy to uwzględnić przy wyborze metryki modelu — MAPE jest tu niepraktyczna (dzielenie przez bliskie zera wartości generuje ogromne błędy procentowe). Rekomendowaną metryką jest MAE (Mean Absolute Error) w MWh, uzupełnione o R² i RMSE.

# 5. Zależności między kolumnami

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze korelacje między cechami wejściowymi. Znajomość tych zależności jest istotna przy interpretacji wyników modelu: cechy silnie ze sobą skorelowane mogą być traktowane przez model jako redundantne (SHAP pokaże, która jest ważniejsza). Poniższe wartości wyliczono bezpośrednio z datasetu.

| Cecha A | Cecha B | Korelacja | Interpretacja |
| --- | --- | --- | --- |
| uv_index | sunshine_pct | +0.915 | Bardzo silna — obie cechy mierzą intensywność promieniowania. UV wyraża natężenie, sunshine_pct wyraża czas trwania. |
| uv_index | temperature_c | +0.661 | Silna — latem dużo słońca i ciepło, zimą mało słońca i zimno. To sezonowa koincydencja, nie związek przyczynowy. |
| uv_index | cloud_cover_pct | –0.417 | Chmury blokują promieniowanie UV. Związek przyczynowy — więcej chmur = mniej UV dociera do powierzchni. |
| temperature_c | humidity_pct | –0.859 | Bardzo silna ujemna — ciepłe powietrze ma niższą wilgotność względną. Klasyczna zależność termodynamiczna. |
| cloud_cover_pct | humidity_pct | +0.798 | Silna — zachmurzenie często towarzyszy wilgotnym frontom atmosferycznym i opadom. |
| cloud_cover_pct | pressure_hpa | –0.509 | Niskie ciśnienie (niż baryczny) oznacza fronty, chmury i opady. Wysokie ciśnienie (wyż) — pogodna pogoda. |
| wind_speed_ms | cloud_cover_pct | +0.360 | Silny wiatr pojawia się przy przejściu frontów atmosferycznych, które niosą zachmurzenie. |
| pressure_hpa | cloud_cover_pct | –0.509 | Tożsame z parą cloud–pressure — wyż baryczny koreluje ze sklepionym niebem bez chmur. |

# 6. Sezonowość produkcji

## 6.1  Produkcja miesięczna

Sezonowość jest najważniejszą cechą danych solarnych. Różnica między lipcową a grudniową średnią dzienną produkcją wynosi ponad 66-krotność (396 vs 6 MWh/dzień). Wynika to z fizyki: w czerwcu/lipcu Słońce świeci przez ok. 16 godzin i osiąga wysoki kąt nad horyzontem, a w grudniu świeci zaledwie 8 godzin i jest nisko nad horyzontem.

| Miesiąc | Produkcja łącznie (MWh) | Śr. dzienna (MWh) | Ocena | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Styczeń | 184 | 6 | Minimalna | Dzień ~8h, słońce nisko nad horyzontem, częste zachmurzenie i śnieg na panelach. |
| Luty | 731 | 24 | Bardzo niska | Dzień się wydłuża, pojawiają się pierwsze słoneczne dni. |
| Marzec | 1 928 | 64 | Niska | Równonoc — wyraźny wzrost, słońce coraz wyżej na niebie. |
| Kwiecień | 6 313 | 210 | Dobra | Długie dni, ustępuje zimowe zachmurzenie. |
| Maj | 8 798 | 293 | Wysoka | Szczyt wiosenny — ~15h dnia, wysokie UV, mało opadów. |
| Czerwiec | 9 718 | 324 | Bardzo wysoka | Najdłuższy dzień w roku (~16h), maksymalne kąty słoneczne. |
| Lipiec | 11 886 | 396 | Rekordowa | Najlepsza produkcja roku — słońce, ciepło, niskie zachmurzenie. |
| Sierpień | 10 033 | 334 | Bardzo wysoka | Nadal dużo słońca, dzień zaczyna się skracać. |
| Wrzesień | 4 662 | 155 | Dobra | Wyraźny spadek — krótszy dzień, więcej frontów atmosferycznych. |
| Październik | 1 400 | 47 | Niska | Słońce nisko, typowe jesienne zachmurzenie. |
| Listopad | 517 | 17 | Bardzo niska | Często zachmurzenie przez cały dzień, mgły. |
| Grudzień | 176 | 6 | Minimalna | Minimum roczne — analogicznie do stycznia. |

## 6.2  Profil dobowy produkcji

Produkcja w ciągu doby podlega charakterystycznemu rozkładowi sinusoidalnemu: zero w nocy, wzrost od świtu, szczyt ok. godziny 12:00, symetryczny spadek do zmierzchu. Profil jest niemal symetryczny względem południa, co wynika z azymutu paneli ustawionego na południe (180°). Poniższa tabela pokazuje średnie godzinowe z pełnych dwóch lat danych.

| Godzina | Śr. produkcja (MWh) | % szczytu dobowego | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 00:00–05:00 | 0.0 | 0% | Noc — zero produkcji przez cały rok niezależnie od zachmurzenia. |
| 06:00 | 0.86 | 3% | Świt — słońce tuż nad horyzontem. Produkcja pojawia się latem wcześniej niż zimą. |
| 07:00 | 2.91 | 12% | Wczesny ranek — szybki wzrost w miesiącach letnich. |
| 08:00 | 6.77 | 28% | Poranek — latem już znacząca produkcja, zimą wciąż blisko zera. |
| 09:00 | 12.39 | 50% | Przedpołudnie — połowa szczytu. Wyraźna asymetria zima/lato. |
| 10:00 | 18.45 | 75% | Zbliżanie do szczytu — wysokie UV, kąt padania bliski optymalnego. |
| 11:00 | 23.31 | 95% | Prawie szczyt — najwyższe wartości UV w roku (letnie południe). |
| 12:00 | 24.60 | 100% | Szczyt dobowy — maksymalna średnia produkcja godzinowa z 2 lat danych. |
| 13:00 | 23.16 | 94% | Nieznaczny spadek — słońce zaczyna opadać na zachód, symetryczny do 11:00. |
| 14:00 | 18.49 | 75% | Popołudnie — symetryczny do 10:00. |
| 15:00 | 12.30 | 50% | Wyraźny spadek — symetryczny do 09:00. |
| 16:00 | 6.84 | 28% | Późne popołudnie — symetryczny do 08:00. Zimą produkcja zanika. |
| 17:00 | 3.02 | 12% | Wieczór — produkcja tylko w letnich miesiącach. |
| 18:00 | 0.86 | 3% | Zmierzch — symetryczny do 06:00. |
| 19:00–23:00 | 0.0 | 0% | Noc — zero produkcji. |

# 7. Rekomendacje dla trenowania modelu

## 7.1  Kodowanie zmiennych czasowych

Kolumny hour i day_of_year muszą zostać zakodowane cyklicznie przed użyciem w modelu. Surowa liczba całkowita nie oddaje ciągłości cyklu — godzina 23 i 0 są numerycznie odległe, ale fizycznie blisko siebie. Kodowanie:

- hour_sin = sin(2π × hour / 24)   oraz   hour_cos = cos(2π × hour / 24)

- doy_sin  = sin(2π × day_of_year / 365)   oraz   doy_cos  = cos(2π × day_of_year / 365)

## 7.2  Cross-validation dla szeregów czasowych

Przy podziale danych na zbiór treningowy i testowy należy bezwzględnie używać TimeSeriesSplit z biblioteki scikit-learn, a NIE random_split. Podział losowy powoduje wyciek danych z przyszłości — model zobaczy godziny z przyszłości podczas trenowania i wyniki walidacji będą fałszywie optymistyczne. Rekomendowane parametry: n_splits=5, gap=24 (przerwa jednej doby między treningiem a testem).

## 7.3  Cechy lagowe

Produkcja z poprzedniego dnia tej samej godziny (production_lag_1d = shift(24)) i sprzed tygodnia (production_lag_7d = shift(168)) są ważnymi cechami dodatkowymi. Korelacja production_lag_1d z produkcją wynosi ok. +0,55, co jest wyższe niż dla ciśnienia czy wilgotności. Cechy te wychwytują autokorelację pogodową — fronty utrzymują się przez kilka dni.

## 7.4  Metryki oceny modelu

Rekomendowane metryki oceny modelu to:

- MAE (Mean Absolute Error) w MWh — intuicyjna: średni błąd prognozy wyrażony w megawatogodzinach

- RMSE (Root Mean Square Error) — karze silniej za duże odchylenia, ważne przy modelowaniu szczytów

- R² (współczynnik determinacji) — odsetek wariancji wyjaśniony przez model

- MAPE (Mean Absolute Percentage Error) — Używać wyłącznie dla godzin dziennych (produkcja > 1 MWh), bo dzielenie przez bliskie zera wartości generuje niestabilne wyniki

Warto raportować metryki osobno dla okresów letnich i zimowych, ponieważ trudność prognozy jest inna — latem błędy są wyższe bezwzględnie (wyższa produkcja), ale niższe procentowo.

## 7.5  Interpretacja modelu — SHAP

Po wytrenowaniu modelu należy sprawdzić wartości SHAP (SHapley Additive exPlanations), aby zweryfikować czy model nauczył się fizycznych zależności. Oczekiwana kolejność ważności cech (importance):

- uv_index: najwyższa ważność (35–45%)

- sunshine_pct i hour_sin/cos: łącznie 25–35%

- cloud_cover_pct i temperature_c: 10–20%

- humidity_pct, wind_speed_ms, pressure_hpa: mniejszy udział

Jeśli kolejność jest zasadniczo inna, może to oznaczać overfitting, błąd w przygotowaniu danych lub wyciek informacji.

Koniec dokumentu  —  solar_dataset_tauron.csv  —  Hackathon AI Tauron × Ethereum 2024